### PRELL, s.r.o.,  Centrum I  57/132,

### SK-018 41 Dubnica nad Váhom,

### prevádzka: Strážovská 397/8, SK-018 51 Nová Dubnica

## Kontaktný indukčnostný snímač T101F, T102F

| Popis typu | T101F priamy káblový vývod T102F zahnutý vývod |  | Popis typu | T101F priamy káblový vývod T102F zahnutý vývod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typické použitie | univerzálne |  | Kábel | z polyuretánu, dĺžka 2m |
| Maximálny zdvih | 4.6mm |  | Konektor pre pripojenie | podľa meracieho prístroja, ku ktorému bude snímač pripojený |
| Merací zdvih | ±2mm |  | Odstavovanie | Nie je |
| Prednastavenie | Staviteľné |  | Meracia sila | 0.63N ±20% na elektrickej nule, ďalšia možnosť 0.25N až 4N na vyžiadanie |
| Typ uloženia | predpäté guličkové vedenie |  | Opakovateľnosť | 0.01µm |
| Životnosť | >10 miliónov cyklov |  | Chyba linearity | 0.3% v rozsahu ±1000µm (pri 20°C ±1°C) |
| Rotácia dotyku | 1° na celý zdvih |  | Citlivosť | 73 ±0.15mV/(V*mm) pre R=2kOhm (±0.1%) |
| Teplotný rozsah | -10 to +65°C, skladovací a pracovný |  | Budiaca frekvencia | 13kHz ±5% |
| Pracovná poloha | ľubovoľná |  | Budiace napätie | 3V ef ± 0.5% |
| Štandardný dotyk | 3mm gulička z karbidu wolfrámu, upevňovací závit M2.5 |  | Typ cievky | Polovina mostíka |
| Materiál manžety | Viton |  | Opraviteľnosť | je možná, snímač je demontovateľný |
| Priemer tela snímača | 8h6 (DIN No. 7182) |  |  |  |

IČO: 	       36 360 678                                                                                                           Tel./Fax/Zázn.: +421 42 443 11 35

DIČ: 	       2022183130           				                                                               Mobil: +421 905 654 866

IČ DPH:    SK2022183130      Registrácia: Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vl. č.16747/R                       E-mail: prell@prell.sk